# Приказ МЧС России от 30 сентября 2020 г. N

# 731 "Об утверждении Правил пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Приказ МЧС России от 30 сентября 2020 г. N 731
"Об утверждении Правил пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации"

#### С изменениями и дополнениями от:

30 сентября 2020 г.

В соответствии с пунктом 7 Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. N 835 1, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации (далее - Правила).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением положений главы V Правил, вступающих в силу для ледовых переправ с 1 октября 2021 г., для наплавных мостов и переправ, на которых используются маломерные суда, с 1 мая 2021 г.

3. Положения главы VI Правил признаются утратившими силу с 1 июля 2021 г.

4. Настоящий приказ действует до 1 сентября 2026 г.

| Министр | Е.Н. Зиничев |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 октября 2020 г.

Регистрационный N 60608

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5499; 2013, N 30, ст. 4123.

------------------------------

Утверждены
приказом МЧС России
от 30.09.2020 N 731

Правила пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации

#### С изменениями и дополнениями от:

30 сентября 2020 г.

I. Общие положения

1. Правила устанавливают порядок пользования:

а) ледовыми переправами;

б) переправами (кроме паромных переправ), на которых используются маломерные суда (далее - переправы);

в) наплавными мостами на внутренних водах, не включенных в перечень внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2002 г. N 1800-р 1 (далее - наплавные мосты).

2. Переправы, ледовые переправы и наплавные мосты являются поднадзорными объектами Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, входящими в состав территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - подразделения ГИМС МЧС России).

3. Учет переправ, ледовых переправ и наплавных мостов осуществляется подразделениями ГИМС МЧС России.

II. Пользование ледовой переправой

4. Пользование ледовой переправой осуществляется:

а) с учетом ее конструктивных особенностей, пропускной и несущей способности, обеспечивающих безопасные условия движения транспортных средств и пешеходов;

б) в соответствии с режимом пользования (эксплуатации) ледовой переправой, утвержденным владельцем ледовой переправы.

5. Режим пользования (эксплуатации) ледовой переправой регламентирует порядок пропуска транспортных средств, перевозку пассажиров, поведение водителей и пешеходов на ледовой переправе.

6. Движение транспортных средств и пешеходов по ледовой переправе осуществляется в границах, обозначенных ограничительными вехами.

7. Владелец ледовой переправы вправе:

а) требовать от пользователей ледовой переправы соблюдения требований, установленных режимом пользования (эксплуатации) ледовой переправой;

б) закрывать (прекращать эксплуатацию) ледовой переправы при возникновении угрозы жизни и здоровью пользователей ледовой переправы.

8. В процессе эксплуатации ледовой переправы владелец ледовой переправы обязан обеспечивать:

а) поддержание ледовой переправы в рабочем состоянии, отвечающем условиям безопасного движения транспортных средств и пешеходов;

б) устранение повреждений и деформаций ледяного полотна, возникающих в процессе эксплуатации ледовой переправы;

в) ведение журнала грузоподъемности льда в зависимости от ежедневных замеров толщины льда на ледовой переправе;

г) контроль за движением транспортных средств и пешеходов с целью недопущения превышения грузоподъемности ледовой переправы, за исключением ледовых переправ, где организация контроля за пропуском транспортных средств не предусмотрена режимом пользования (эксплуатации) ледовой переправой;

д) ограничение эксплуатации ледовой переправы, если возникшие условия работы и техническое состояние ледовой переправы не обеспечивают ее безопасность.

9. Пользователи ледовой переправы имеют право на:

а) ознакомление с режимом пользования (эксплуатации) ледовой переправой, утвержденным владельцем ледовой переправы;

б) ознакомление с ограничениями эксплуатации ледовой переправы (при наличии ограничений);

в) пользование ледовой переправой в состоянии, отвечающем условиям безопасного движения.

10. Пользователи ледовой переправы при пользовании ледовой переправой обязаны:

а) соблюдать правила безопасности на ледовой переправе и весовые параметры нагрузок, допустимых на ледовой переправе;

б) перед началом движения по ледовой переправе ознакомиться со схемой ледовой переправы с отметкой опасных участков, номерами телефонов подразделений аварийно-спасательных служб и формирований.

III. Пользование наплавным мостом

11. Пользование наплавным мостом осуществляется:

а) с учетом его конструктивных особенностей, грузоподъемности и остойчивости наплавного моста, обеспечивающих безопасные условия движения транспортных средств и пешеходов;

б) в соответствии с режимом пользования (эксплуатации) наплавным мостом, утвержденным владельцем наплавного моста.

12. Режим пользования (эксплуатации) наплавного моста регламентирует порядок пропуска транспортных средств, перевозку пассажиров, поведение водителей и пешеходов на наплавном мосту.

13. Владелец наплавного моста вправе:

а) требовать от пользователей наплавного моста соблюдения требований, установленных режимом пользования (эксплуатации) наплавного моста;

б) закрывать (прекращать эксплуатацию) наплавного моста при возникновении угрозы жизни и здоровью пользователей наплавного моста.

14. В процессе эксплуатации наплавного моста владелец наплавного моста обязан обеспечивать:

а) ведение журнала ежедневных осмотров наплавного моста с фиксацией в нем результатов осмотра конструкции наплавного моста, информации об осадке, герметичности плавучих опор, состоянии проезжей части и пешеходных тротуаров;

б) закрытие движения по нему транспортных средств и пешеходов при обнаружении неисправностей или повреждений, угрожающих безопасной эксплуатации наплавного моста;

в) недопущение эксплуатации наплавного моста в условиях ледохода;

г) демонтаж и хранение плавающих конструкций, исключающие их снос по течению и повреждение во время ледохода и прохождения паводковых вод, по окончанию сезона эксплуатации наплавного моста.

15. Пользователи наплавного моста имеют право на:

а) ознакомление с режимом пользования (эксплуатации) наплавного моста, утвержденным владельцем наплавного моста;

б) ознакомление с ограничениями эксплуатации наплавного моста (при наличии ограничений);

в) пользование наплавным мостом в состоянии, отвечающем условиям безопасного движения.

16. Пользователи наплавного моста при пользовании наплавным мостом обязаны:

а) соблюдать правила безопасности на наплавном мосту;

б) перед началом движения по наплавному мосту ознакомиться с информацией о видах транспортных средств, разрешенных к проезду, и весовых параметрах нагрузок, допустимых на наплавном мосту, со схемой наплавного моста с отметкой опасных участков, номерами телефонов подразделений аварийно-спасательных служб и формирований.

IV. Пользование переправой

17. Пользование переправой осуществляется:

а) с учетом гидрометеорологических условий и условий судоходной обстановки на водном объекте;

б) в соответствии с режимом работы переправы, утвержденным владельцем переправы;

в) с обеспечением безопасного подхода и швартовки используемого на переправе маломерного судна;

г) в исправном состоянии, способном обеспечивать безопасность людей.

18. При пользовании переправой в темное время суток (астрономическое с захода до восхода солнца) причальные сооружения должны освещаться.

19. Пользование переправой в период ледохода запрещается.

20. Владелец переправы вправе требовать от пользователей переправы соблюдения требований, установленных режимом работы переправы.

21. Владелец переправы обязан обеспечивать в процессе пользования переправой:

а) исправность переправы, в том числе оснащенность ее спасательными средствами;

б) прекращение ее эксплуатации при обнаружении неисправностей или повреждений, угрожающих безопасной эксплуатации переправы, а также жизни и здоровью пользователей переправой.

22. Пользователи переправы имеют право на:

а) ознакомление с режимом работы переправы, включая порядок посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки грузов;

б) получение перед посадкой в маломерное судно сведений об обеспечении безопасности и профилактике травматизма людей на переправе, приемах оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде, телефонах подразделений ГИМС МЧС России, аварийно-спасательных служб и формирований;

в) ознакомление с ограничениями эксплуатации переправой (при наличии ограничений).

23. Пользователи переправы обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов, регламентирующих порядок пользования маломерными судами, утверждаемых в соответствии с абзацем 3 пункта 7 Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. N 835.

Глава V вступает в силу для ледовых переправ с 1 октября 2021 г., для наплавных мостов и переправ, на которых используются маломерные суда, с 1 мая 2021 г.

V. Информирование подразделений ГИМС МЧС России о начале использования переправ, ледовых переправ и наплавных мостов

24. Ежегодно перед началом использования переправ, ледовых переправ и наплавных мостов (далее - объект, объекты соответственно) их владельцы направляют в подразделение ГИМС МЧС России заявление-декларацию объекта (далее - заявление-декларация).

Рекомендуемые образцы заявления-декларации приведены в приложениях N 1, N 2, N 3 к настоящим Правилам.

25. Заявление-декларация представляется правообладателем объекта в подразделение ГИМС МЧС России по месту его нахождения не менее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты начала эксплуатации объекта, указанной в заявлении-декларации.

26. Подача заявления-декларации осуществляется одним из следующих способов:

на бумажном носителе:

посредством почтовой связи;

нарочным;

в электронном виде с использованием:

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

информационных ресурсов МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

27. Должностные лица подразделения ГИМС МЧС России в течение 3 рабочих дней с даты получения заявления-декларации проверяют заполнение поступившего заявления-декларации. В случае представления владельцем объекта достоверной информации об объекте, должностное лицо подразделения ГИМС МЧС России осуществляет регистрацию заявления-декларации путем присвоения регистрационного номера.

28. Решение об отказе в регистрации заявления-декларации принимается подразделением ГИМС МЧС России в случае указания в заявлении-декларации недостоверной информации об объекте.

29. В случае отказа в регистрации заявления-декларации должностным лицом подразделения ГИМС МЧС России в адрес владельца объекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется уведомление об отказе в регистрации заявления-декларации.

30. Владелец объекта информируется о причинах отказа в регистрации заявления-декларации. После устранения причин отказа в регистрации заявления-декларации владелец объекта повторно подает заявление-декларацию в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения уведомления об отказе в регистрации заявления-декларации.

31. В случае отсутствия основания для отказа в регистрации заявления декларации, указанного в пункте 28 настоящих Правил, заявление-декларация подлежит регистрации.

32. Структура регистрационного номера состоит из двух частей. Первая часть номера состоит из кода субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрировано заявление-декларация. Вторая часть номера состоит из четырехзначного порядкового номера.

33. В течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления-декларации должностным лицом подразделения ГИМС МЧС России в адрес владельца объекта направляется уведомление о регистрации заявления-декларации с информацией о присвоенном регистрационном номере.

Уведомление направляется способом, указанном в заявлении-декларации.

34. В случае изменения сведений, указанных в зарегистрированном заявлении-декларации, владелец объекта должен направить информацию об указанных изменениях в подразделение ГИМС МЧС России, осуществившее регистрацию заявления-декларации, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня изменения сведений.

35. В случае смены владельца объекта новый владелец объекта в срок, не превышающий 3 рабочих дней, должен представить в подразделение ГИМС МЧС России заявление-декларацию на объект.

VI. Переходные положения

Утратила силу с 1 июля 2021 г. - Приказ МЧС России от 30 сентября 2020 г. N 731

См. предыдущую редакцию

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 51, ст. 5130; 2020, N 37, ст. 5778.

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2013, N 43, ст. 5452.

------------------------------

Приложение N 1
к Правилам пользования
переправами и наплавными
мостами в Российской Федерации,
утвержденным приказом МЧС России
от 30.09.2020 N 731

Рекомендуемый образец

Заявление - декларация для ледовой переправы

1. Сведения о ледовой переправе

/-----------------------------\

Субъект Российской Федерации              |                             |

\-----------------------------/

Адрес (местоположение) ледовой            /--------\ /------------------\

переправы ближайший населенный            |        | |                  |

пункт (тип, наименование)                 \--------/ \------------------/

Географические координаты                 /-------------\ /-------------\

ледовой переправы (для больших            |             | |             |

ледовых переправ точки въезда на          \-------------/ \-------------/

ледовую переправу)                        /-------------\ /-------------\

|             | |             |

\-------------/ \-------------/

/-------------\

Протяженность ледовой                     |             |

переправы (в метрах)                      \-------------/

Количество транспортных средств,          /-------------\

предполагаемых для проезда по             |             |

ледовой переправе за сутки                \-------------/

Адрес сайта ледовой                       /-----------------------------\

переправы в информационно-                |                             |

телекоммуникационной сети                 \-----------------------------/

"Интернет" (при наличии)

Планируемая дата начала работы            /--------------\

ледовой переправы в текущем году          |              |

(не менее чем за 10 рабочих дней до       \--------------/

планируемой даты начала

эксплуатации ледовой переправы)

2. Уведомление о регистрации заявления - декларации прошу направить по:

/-----------------------------\

адресу электронной почты                  |                             |

\-----------------------------/

/-----------------------------\

почтовому адресу                          |                             |

\-----------------------------/

/-----------------------------\

телефону                                  |                             |

\-----------------------------/

3. Сведения о собственнике

ледовой переправы:

3.1. Юридическое лицо

Наименование юридического лица            /---------\ /-----------------\

(правовая форма / полное                  |         | |                 |

наименование)                             \---------/ \-----------------/

/-----------------------------\

ОГРН                                      |                             |

\-----------------------------/

/------------\ /--------------\

ИНН/КПП                                   |            | |              |

\------------/ \--------------/

/-----------------------------\

Адрес места регистрации                   |                             |

\-----------------------------/

/-----------------------------\

Почтовый адрес                            |                             |

\-----------------------------/

/-----------------------------\

Адрес электронной почты                   |                             |

(при наличии)                             \-----------------------------/

/-----------------------------\

Телефон (при наличии)                     |                             |

\-----------------------------/

3.2. Индивидуальный предприниматель

/--------------\ /-------------\

Фамилия, имя, отчество                    |              | |             |

(при наличии)                             \--------------/ \-------------/

/-------------\

|             |

\-------------/

/--------------\

ОГРНИП                                    |              |

\--------------/

/--------------\

ИНН                                       |              |

\--------------/

/--------------\

СНИЛС                                     |              |

\--------------/

Наименование, серия и номер

основного документа,                      /-----------------------------\

удостоверяющего личность                  |                             |

гражданина Российской Федерации           \-----------------------------/

на территории Российской

Федерации, дата выдачи

/-----------------------------\

Телефон (при наличии)                     |                             |

\-----------------------------/

/-----------------------------\

Адрес электронной почты                   |                             |

(при наличии)                             \-----------------------------/

/-----------------------------\

Адрес регистрации по месту                |                             |

жительства (месту пребывания)             \-----------------------------/

3.3. Физическое лицо

/--------------\ /-------------\

Фамилия, имя, отчество                    |              | |             |

(при наличии)                             \--------------/ \-------------/

/-------------\

|             |

\-------------/

/--------------\

СНИЛС                                     |              |

\--------------/

/--------------\

ИНН (при наличии)                         |              |

\--------------/

Наименование, серия и номер

основного документа,                      /-----------------------------\

удостоверяющего личность                  |                             |

гражданина Российской Федерации           \-----------------------------/

на территории Российской

Федерации, дата выдачи

/---------------\

Адрес регистрации по месту                |               |

жительства (месту пребывания)             \---------------/

/---------------\

Телефон (при наличии)                     |               |

\---------------/

/-----------------------------\

Адрес электронной почты                   |                             |

(при наличии)                             \-----------------------------/

4. Настоящим заявлением - декларацией подтверждается выполнение на ледовой переправе требований по охране жизни людей на водных объектах.

5. Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении-декларации, а также согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных) в целях осуществления государственного контроля (надзора) за выполнением требований по обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей на ледовой переправе, подтверждаю.

Дата "____"____________20___г.

__________________________________________

должность (при наличии), подпись, фамилия,

имя, отчество (при наличии)

М.П. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии)

Приложение N 2
к Правилам пользования
переправами и наплавными
мостами в Российской Федерации,
утвержденным приказом МЧС России
от 30.09.2020 N 731

Рекомендуемый образец

Заявление - декларация для наплавного моста

1. Сведения о наплавном мосте

/----------------------------\

Субъект Российской Федерации               |                            |

\----------------------------/

Адрес (местоположение)                     /-------------\ /------------\

наплавного моста (ближайший населенный     |             | |            |

пункт (тип, наименование)                  \-------------/ \------------/

/-------------\ /------------\

Географические координаты наплавного       |             | |            |

моста                                      \-------------/ \------------/

Количество транспортных                    /-------------\

средств, предполагаемых для проезда по     |             |

наплавному мосту за сутки                  \-------------/

Адрес сайта наплавного моста в             /----------------------------\

информационно-телекоммуникационной         |                            |

сети "Интернет" (при наличии)              \----------------------------/

Планируемая дата начала работы             /-------------\

наплавного моста в текущем году (не менее  |             |

чем за 10 рабочих дней до планируемой      \-------------/

даты начала эксплуатации наплавного

моста)

2. Уведомление о регистрации заявления - декларации прошу направить по:

/----------------------------\

адресу электронной почты                   |                            |

\----------------------------/

/----------------------------\

почтовому адресу                           |                            |

\----------------------------/

/----------------------------\

телефону                                   |                            |

\----------------------------/

3. Сведения о собственнике наплавного

моста:

3.1. Юридическое лицо                      /---------\ /----------------\

Наименование юридического лица             |         | |                |

(правовая форма / полное наименование)     \---------/ \----------------/

/----------------------------\

ОГРН                                       |                            |

\----------------------------/

/------------\ /-------------\

ИНН/КПП                                    |            | |             |

\------------/ \-------------/

/----------------------------\

Адрес места регистрации                    |                            |

\----------------------------/

/----------------------------\

Почтовый адрес                             |                            |

\----------------------------/

/----------------------------\

Адрес электронной почты                    |                            |

(при наличии)                              \----------------------------/

/----------------------------\

Телефон (при наличии)                      |                            |

\----------------------------/

3.2. Индивидуальный предприниматель

/--------------\ /-------------\

Фамилия, имя, отчество                    |              | |             |

(при наличии)                             \--------------/ \-------------/

/-------------\

|             |

\-------------/

/--------------\

ОГРНИП                                    |              |

\--------------/

/--------------\

ИНН                                       |              |

\--------------/

/--------------\

СНИЛС                                     |              |

\--------------/

Наименование, серия и номер основного     /-----------------------------\

документа, удостоверяющего личность       |                             |

гражданина Российской Федерации на        \-----------------------------/

территории Российской Федерации, дата

выдачи

/-------------------\

Телефон (при наличии)                     |                   |

\-------------------/

/-----------------------------\

Адрес электронной почты                   |                             |

(при наличии)                             \-----------------------------/

3.3. Физическое лицо

/--------------\ /-------------\

Фамилия, имя, отчество                    |              | |             |

(при наличии)                             \--------------/ \-------------/

/-------------\

|             |

\-------------/

/--------------\

СНИЛС                                     |              |

\--------------/

/--------------\

ИНН (при наличии)                         |              |

\--------------/

Наименование, серия и номер основного     /-----------------------------\

документа, удостоверяющего личность       |                             |

гражданина Российской Федерации на        \-----------------------------/

территории Российской Федерации, дата

выдачи

/--------------------\

Адрес регистрации по месту жительства     |                    |

(месту пребывания)                        \--------------------/

/--------------------\

Телефон (при наличии)                     |                    |

\--------------------/

/-----------------------------\

Адрес электронной почты                   |                             |

(при наличии)                             \-----------------------------/

4. Настоящим заявлением-декларацией подтверждается выполнение на наплавном мосту обязательных требований по охране жизни людей на водных объектах.

5. Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении-декларации, а также согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных) в целях осуществления государственного контроля (надзора) за выполнением требований по обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей на наплавном мосту, подтверждаю.

Дата "____"____________20___г.

__________________________________________

должность (при наличии), подпись, фамилия,

имя, отчество (при наличии)

М.П. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии)

Приложение N 3
к Правилам пользования
переправами и наплавными
мостами в Российской Федерации,
утвержденным приказом МЧС России
от 30.09.2020 N 731

Рекомендуемый образец

Заявление - декларация для переправы

1. Сведения о переправе

/--------------------------------\

Субъект Российской Федерации           |                                |

\--------------------------------/

Адрес (местоположение) переправы       /---------------\ /--------------\

(ближайший населенный пункт            |               | |              |

(тип, наименование)                    \---------------/ \--------------/

/---------------\ /--------------\

Географические координаты              |               | |              |

переправы                              \---------------/ \--------------/

Адрес сайта переправы                  /--------------------------------\

в информационно-                       |                                |

телекоммуникационной сети              \--------------------------------/

"Интернет" (при наличии)

Планируемая дата начала работы         /--------------\

переправы в текущем году (не менее     |              |

чем за 10 рабочих дней до              \--------------/

планируемой даты начала

эксплуатации переправы)

2. Уведомление о регистрации заявления - декларации прошу направить по:

/--------------------------------\

адресу электронной почты               |                                |

\--------------------------------/

/--------------------------------\

почтовому адресу                       |                                |

\--------------------------------/

/--------------------------------\

телефону                               |                                |

\--------------------------------/

3. Сведения о собственнике

переправы:

3.1. Юридическое лицо                  /-----------\ /------------------\

Наименование юридического лица         |           | |                  |

(правовая форма / полное               \-----------/ \------------------/

наименование)

/-------------------\

ОГРН                                   |                   |

\-------------------/

/-------------\ /----------------\

ИНН/КПП                                |             | |                |

\-------------/ \----------------/

/--------------------------------\

Адрес места регистрации                |                                |

\--------------------------------/

/--------------------------------\

Почтовый адрес                         |                                |

\--------------------------------/

/--------------------------------\

Адрес электронной почты                |                                |

(при наличии)                          \--------------------------------/

/--------------------------------\

Телефон (при наличии)                  |                                |

\--------------------------------/

3.2. Индивидуальный предприниматель

/---------------\ /--------------\

Фамилия, имя, отчество                 |               | |              |

(при наличии)                          \---------------/ \--------------/

/--------------\

|              |

\--------------/

/--------------------------------\

ОГРНИП                                 |                                |

\--------------------------------/

/--------------------------------\

ИНН                                    |                                |

\--------------------------------/

/--------------------------------\

СНИЛС                                  |                                |

\--------------------------------/

Наименование, серия и номер

основного документа,                   /--------------------------------\

удостоверяющего личность               |                                |

гражданина Российской Федерации        \--------------------------------/

на территории Российской

Федерации, дата выдачи

/--------------------------------\

Телефон (при наличии)                  |                                |

\--------------------------------/

/--------------------------------\

Адрес электронной почты                |                                |

(при наличии)                          \--------------------------------/

Адрес регистрации по месту             /--------------------------------\

жительства (месту пребывания)          |                                |

\--------------------------------/

3.3. Физическое лицо

Фамилия, имя, отчество                 /---------------\ /--------------\

(при наличии)                          |               | |              |

\---------------/ \--------------/

/--------------\

|              |

\--------------/

/--------------------------------\

СНИЛС                                  |                                |

\--------------------------------/

/--------------------------------\

ИНН (при наличии)                      |                                |

\--------------------------------/

Наименование, серия и номер

основного документа,                   /--------------------------------\

удостоверяющего личность               |                                |

гражданина Российской Федерации        \--------------------------------/

на территории Российской

Федерации, дата выдачи

/--------------------------------\

Адрес регистрации по месту             |                                |

жительства (месту пребывания)          \--------------------------------/

/--------------------------------\

Телефон (при наличии)                  |                                |

\--------------------------------/

/--------------------------------\

Адрес электронной почты                |                                |

(при наличии)                          \--------------------------------/

4. Настоящим заявлением - декларацией подтверждается выполнение на переправе обязательных требований по охране жизни людей на водных объектах.

5. Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении-декларации, а также согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных) в целях осуществления государственного контроля (надзора) за выполнением требований по обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей на переправе, подтверждаю.

Дата "____"____________20___г.

__________________________________________

должность (при наличии), подпись, фамилия,

имя, отчество (при наличии)

М.П. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии)

Приложение N 4
к Правилам пользования
переправами и наплавными
мостами в Российской Федерации,
утвержденным приказом МЧС России
от 30.09.2020 N 731

Рекомендуемый образец

АКТ

освидетельствования ледовой переправы

_________________________________________________________________________

(наименование ледовой переправы)

_________________________________________________________________________

(местоположение, адрес ледовой переправы, ближайший населенный пункт)

Сведения о владельце ледовой переправы

_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя или физического лица)

_________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

_________________________контактный тел._________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, ответственного  за

пользование ледовой переправой

_________________________________________________________________________

Сведения о должностном лице, проводившем   ежегодное  освидетельствование

ледовой переправы

_________________________________________________________________________

(наименование должности, наименование подразделения ГИМС МЧС России)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Настоящий акт составлен о том, что на поименованной   ледовой переправе в

результате ее ежегодного освидетельствования установлено:

1. Наличие   технической   документации,     подтверждающей    пропускную

способность ледовой переправы,   обеспечивающую установленную     для нее

расчетную интенсивность движения, пропуск расчетных нагрузок,  безопасные

условия движения транспортных средств и пешеходов

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование технической документации)

2. Наличие и укомплектованность аварийно-спасательным имуществом

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(количество и наименование аварийно-спасательного имущества)

3. Наличие информационных материалов по  правилам безопасного   поведения

людей на ледовой переправе

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. Наличие контроля за пропуском транспортных средств

_________________________________________________________________________

Заключение по результатам ежегодного освидетельствования

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Должностное лицо подразделения ГИМС  МЧС  России, проводившее   ежегодное

освидетельствование ледовой переправы

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)                (подпись)

Владелец или должностное лицо,   ответственное   за пользование   ледовой

переправой

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)                (подпись)

"___"____________20___г.

Приложение N 5
к Правилам пользования
переправами и наплавными
мостами в Российской Федерации,
утвержденным приказом МЧС России
от 30.09.2020 N 731

Рекомендуемый образец

АКТ

освидетельствования наплавного моста

_________________________________________________________________________

(наименование наплавного моста)

_________________________________________________________________________

(местоположение, адрес наплавного моста, ближайший населенный пункт)

Сведения о владельце наплавного моста

_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя или физического лица)

_________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

__________________________контактный тел.________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, ответственного  за

пользование наплавным мостом

_________________________________________________________________________

Сведения о должностном  лице, проводившем   ежегодное освидетельствование

наплавного моста

_________________________________________________________________________

(наименование должности, наименование подразделения ГИМС МЧС России)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Настоящий акт составлен о том, что на   поименованном наплавном   мосту в

результате его ежегодного освидетельствования установлено:

1. Наличие   технической    документации,    подтверждающей    прочность,

грузоподъемность, остойчивость наплавного моста

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование технической документации)

2. Наличие и укомплектованность аварийно-спасательным имуществом

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(количество и наименование аварийно-спасательного имущества)

3. Наличие информационных материалов  по правилам безопасного   поведения

людей на наплавном мосту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. Состояние проезжей части и ее ограждение

_________________________________________________________________________

5. Наличие контроля за пропуском транспортных средств:

_________________________________________________________________________

Заключение по результатам ежегодного освидетельствования:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Должностное лицо подразделения  ГИМС МЧС  России, проводившее   ежегодное

освидетельствование наплавного моста:

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)                    (подпись)

Владелец или должностное лицо, ответственное   за пользование   наплавным

мостом

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)                   (подпись)

"___"_____________20___г.

Приложение N 6
к Правилам пользования
переправами и наплавными
мостами в Российской Федерации,
утвержденным приказом МЧС России
от 30.09.2020 N 731

Рекомендуемый образец

АКТ

освидетельствования переправы

_________________________________________________________________________

(наименование переправы)

_________________________________________________________________________

(местоположение, адрес переправы, ближайший населенный пункт)

Сведения о владельце переправы

_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя или физического лица)

_________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

_____________________________контактный тел._____________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, ответственного  за

пользование переправой

_________________________________________________________________________

Сведения о должностном лице,  проводившем ежегодное   освидетельствование

переправы

_________________________________________________________________________

(наименование должности, наименование подразделения ГИМС МЧС России)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Настоящий   акт   составлен    о том, что на поименованной   переправе  в

результате ее ежегодного освидетельствования установлено:

1. Используемое маломерное судно

_________________________________________________________________________

(тип судна, модель)

_________________________________________________________________________

(идентификационный номер и дата освидетельствования маломерного судна

(при наличии)

2. Наличие у судоводителя удостоверения  на право управления   маломерным

судном

_________________________________________________________________________

(номер, дата выдачи, разрешенные типы маломерных судов и районы плавания)

3. Наличие  и   укомплектованность маломерного    судна  спасательными  и

сигнальными средствами

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. Наличие информационных материалов по правилам безопасного    поведения

людей на переправе

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Техническое состояние береговых и плавучих сооружений

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(причальные сооружения, переходные мостики, швартовые)

Заключение по результатам ежегодного освидетельствования:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Должностное лицо подразделения   ГИМС МЧС России,   проводившее ежегодное

освидетельствование наплавного моста:

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)                (подпись)

Владелец или должностное лицо, ответственное за пользование переправой

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)                 (подпись)

"___"______________20___г.